计算机组成与体系结构课 程 设 计

个人实验报告

| 学 院 | 计算机学院 |
| --- | --- |
| 专 业 | 计算机科学与技术 |
| 指导老师 | 李博扬 |
| 姓 名 | 曾泇睷 |
| 学 号 | 1820221053 |
| 联系方式 | 1820221053@bit.edu.cn |

二O二五年  七 月

目  录

备注：红色字体供参考，请根据实际情况填写，黑色框架部分请勿修改。个人报告不需要分工介绍。

- 项目简述

实现32位ALU，实现8种运算

- 设计目的

掌握32位算术逻辑单元(ALU)的基本原理和设计方法、理解计算机中算术和逻辑运算的实现机制、熟悉状态标志位的产生原理及应用、实践Verilog HDL硬件描述语言的使用、掌握使用Vivado进行数字电路设计仿真的完整流程

- 设计环境

| 操作系统 | Windows 10 |
| --- | --- |
| 编程语言 | Verilog HDL |
| EDA工具 | Vivado 2023.2 |

- 设计原理及内容

  - ALU 功能设计

本ALU支持以下8种基本运算操作：

算术运算：

加法(ADD)

减法(SUB)

逻辑运算：

按位与(AND)

按位或(OR)

按位异或(XOR)

移位运算：

逻辑左移(SLL)

逻辑右移(SRL)

算术右移(SRA)

  - 状态标志位

ALU输出以下5个状态标志位：

SF(符号位)：运算结果的最高位(MSB)

CF(进位标志)：加法产生的进位或减法产生的借位

ZF(零标志)：当运算结果全为0时置1

OF(溢出标志)：有符号数运算溢出时置1

PF(奇偶标志)：运算结果低8位中1的个数为偶数时置1

- 设计与实现

  - 模块接口设计

module ALU_32bit (

input [31:0] A,           // 输入操作数A

input [31:0] B,           // 输入操作数B

input [2:0] ALU_Control,  // ALU操作控制信号

input Round_Mode,         // 舍入模式选择

output reg [31:0] Result, // 运算结果

output reg SF,            // 符号标志

output reg CF,            // 进位标志

output reg ZF,            // 零标志

output reg OF,            // 溢出标志

output reg PF             // 奇偶标志

);

  - 核心运算逻辑实现

// 运算逻辑

always @(*) begin

case(ALU_Control)

3'b000: begin // 加法

{CF, Result} = A + B;

OF = (A[31] == B[31]) && (Result[31] != A[31]);

SF = Result[31];

ZF = (Result == 32'b0);

PF = ~^Result[7:0];

end

3'b001: begin // 减法

{CF, Result} = A - B;

OF = (A[31] != B[31]) && (Result[31] != A[31]);

SF = Result[31];

ZF = (Result == 32'b0);

PF = ~^Result[7:0];

end

3'b010: begin // 按位与

Result = A & B;

CF = 0; OF = 0;

SF = Result[31];

ZF = (Result == 32'b0);

PF = ~^Result[7:0];

end

3'b011: begin // 按位或

Result = A | B;

CF = 0; OF = 0;

SF = Result[31];

ZF = (Result == 32'b0);

PF = ~^Result[7:0];

end

3'b100: begin // 按位异或

Result = A ^ B;

CF = 0; OF = 0;

SF = Result[31];

ZF = (Result == 32'b0);

PF = ~^Result[7:0];

end

3'b101: begin // 逻辑左移

Result = A << B[4:0];

CF = 0; OF = 0;

SF = Result[31];

ZF = (Result == 32'b0);

PF = ~^Result[7:0];

end

3'b110: begin // 逻辑右移

Result = A >> B[4:0];

CF = 0; OF = 0;

SF = Result[31];

ZF = (Result == 32'b0);

PF = ~^Result[7:0];

end

3'b111: begin // 算术右移

Result = $signed(A) >>> B[4:0];

CF = 0; OF = 0;

SF = Result[31];

ZF = (Result == 32'b0);

PF = ~^Result[7:0];

end

default: begin

Result = 32'b0;

CF = 0; OF = 0;

SF = 0;

ZF = 1;

PF = 1;

end

endcase

// 舍入处理（简单示例）

if (Round_Mode == 1'b0) begin

rounded_result = Result; // 实际应向零舍入

end else begin

rounded_result = Result + (Result[0] & (|Result[31:1])); // 四舍五入

end

end

  - 标志位生成逻辑

符号标志(SF)：直接取结果的最高位

零标志(ZF)：通过比较器判断结果是否为全0

奇偶标志(PF)：对结果低8位进行异或运算

- 测试

  - 测试用例设计

算术运算测试：验证加法和减法的正确性及标志位

逻辑运算测试：验证与、或、异或运算

移位测试：验证三种移位操作

标志位测试：专门测试各种边界条件下的标志位

  - 测试结果

| 测试类型 | 测试用例 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加法 | 5+3 | 8 | 8 | √ |
| 加法 | 7FFFFFFF+1 | 80000000 | 80000000 | √ |
| 加法 | 80000000+FFFFFFFF | 17FFFFFFF | 7FFFFFFF | 溢出 |
| 减法 | a-4 | 6 | 6 | √ |
| 减法 | 0-1 | -1 | FFFFFFFF | √ |
| 与运算 | F0F0F0F0&0F0F0F0F | 00000000 | 0000000 | √ |
| 或运算 | F0F0F0F0 ¦ 0F0F0F0F | FFFFFFFF | FFFFFFFF | √ |
| 异或运算 | F0F0F0F0⊕0F0F0F0F | FFFFFFFF | FFFFFFFF | √ |
| 逻辑左移 | 0000000F<<4 | 000000F0 | 000000F0 | √ |
| 逻辑右移 | F0000000>>4 | 0F000000 | 0F000000 | √ |
| 算术右移 | F0000000>>>4 | FF000000 | FF000000 | √ |

  - 测试截图

- 问题发现与解决

问题：仿真未完整测试

原因：测试平台缺乏时间推进语句

解决：在每个测试操作后添加#10时间延迟

- 心得体会及总结

通过本次实验：

成功实现了一个功能完整的32位ALU，支持8种基本运算和5个状态标志位、掌握了Verilog HDL中组合逻辑电路的设计方法、深入理解了计算机算术运算的底层实现原理、熟悉了Vivado开发环境的使用和仿真调试技巧、积累了硬件调试经验，特别是状态标志位的验证方法。

本实验的亮点在于：

完整的标志位系统实现、清晰的模块化设计、全面的测试方案、详细的错误处理记录