计算机组成原理 课 程 设 计

团队实验报告

| 学 院 | 计算机学院 |
| --- | --- |
| 专 业 | 计算机科学与技术 |
| 指导老师 | 王娟 |
| 组 长 | 丘绎楦 |
| 组 员 | 曾泇睷、孙将斌 |
| 组长联系方式 | 15010901562 |

二O二五年   九月

目录

第一章	项目简述	1

第二章	组员分工	1

第三章	设计目的	1

第四章	设计环境	1

第五章	设计原理及内容	2

5.1	数据通路	2

5.2	控制逻辑	2

第六章	设计与实现	3

第七章	测试	6

第八章	问题及解决方法	9

第九章	心得体会及总结	10

第十章	参考文献有价值的资源推荐	10

备注：团队与个人报告均使用此模板，红色字体供参考，请根据实际情况填写，黑色框架部分请勿修改。个人报告不需要分工介绍。

- 项目简述

集成了CPU主机模块、UART外设控制接口模块、数码管外设控制接口，设计汇编程序，通过CPU控制在UART串口发送消息和confreg数码管计数功能，下板验证成功。

- 组员分工

小组分工见表2.1 小组分工。

| 组员 | 分工任务 |
| --- | --- |
| 丘绎楦 | - 运算逻辑开发、测试代码编写、测试 |
| 曾泇睷 | - 数码管控制器开发，集成CPU |
| 孙将斌 | - UART控制器开发 |

表2.1 小组分工

- 设计目的

根据精工板的功能，完成CPU与外设的集成，外设接口设计包含UART和SEG数码管，且在精工板上验证成功

- 设计环境

| 操作系统 | Windows10 |
| --- | --- |
| 编程语言 | Verilog |
| EDA工具 | Vivado2023.2 |
| 汇编语言 | MIPS |
| 汇编程序编辑器 | Mars4_5 |

- 设计原理及内容

数据通路

图5.1-1 CPU与外设接口数据通路

控制逻辑

本设计通过内存映射的方式让CPU与外设（UART 和数码管 SEG）进行交互。通过这种方式实现了外设和内存的统一编址，控制外设和读写内存对CPU没有区别。

CPU 通过 ram_addr_o[31:0] 发出内存访问请求，地址高 8 位 (ram_addr_o[31:24]) 决定访问目标：

RAM：0x00XXXXXX（数据存储器，data_ram.v）。

UART：0x10XXXXXX（串口控制器，uart.v）。

SEG：0x20XXXXXX（七段数码管控制器，seg.v）。

。

| 信号名称 | 位宽 | 含义 | 取值示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ram_addr_o | 32 | 内存访问地址 | 32’h10000000 |
| Ram_data_i | 32 | 数据 | 32’h12345678 |
| ram_ce_real | 1 | 内存使能 | 1'b1 |
| uart_ce_real | 1 | Uart串口使能 | 1’b1 |
| seg_we | 1 | 数码管使能 | 1'b1 |

表5.2-1 控制逻辑信号

- 设计与实现

设计并实现共3个模块，详情可见表6-1.

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| Openmips_sopc | 顶层模块，将CPU与外设模块进行连接 |
| uart | UART串口控制器模块实现 |
| seg | 数码管控制器模块实现 |

表 6-1 模块与其功能列表

利用顶层模块将流水线各个模块的关系连接起来：

`timescale 1ns / 1ps

module openmips_sopc(

input clk,

input rst_in,

output txd_pin,

output [3:0] sel_1,

output [3:0] sel_2,

output [7:0] seg_code_1,

output [7:0] seg_code_2

);

wire [`InstAddrBus] inst_addr;

wire [`InstBus] inst;

wire rom_ce;

wire [`RegBus] ram_data_o;

wire [`RegBus] ram_data_i;

wire [`RegBus] ram_addr;

wire [3:0] ram_sel;

wire ram_we;

wire ram_ce;

wire tx_busy;

wire seg_busy_1;

wire seg_busy_2;

// 地址译码

wire sel_ram = (ram_addr[31:24] == 8'h00);   // RAM: 0x00000000 - 0x00FFFFFF

wire sel_uart = (ram_addr[31:24] == 8'h10);  // UART: 0x10000000 - 0x10FFFFFF

wire sel_seg = (ram_addr[31:24] == 8'h20);   // 数码管: 0x20000000 - 0x20FFFFFF

wire seg_we = ram_we & ram_ce & sel_seg;     // 数码管写使能

reg [15:0] display_data_1;

reg [15:0] display_data_2;

always @(posedge clk) begin

if (seg_we) begin

display_data_1 <= ram_data_i[15:0];

display_data_2 <= ram_data_i[31:16];

end

// else 保持上次值（reg 默认保持）

end

wire [31:0] ram_rdata;

wire [31:0] uart_rdata;

// CPU 读数据多路选择器

assign ram_data_o = sel_ram ? ram_rdata :

sel_uart ? uart_rdata :

32'h0000_0000;

wire ram_ce_real = ram_ce & sel_ram;

wire uart_ce_real = ram_ce & sel_uart;

// OpenMIPS 处理器

openmips openmips0(

.clk(clk),

.rst(!rst_in),

.rom_addr_o(inst_addr),

.rom_data_i(inst),

.rom_ce_o(rom_ce),

.ram_data_i(ram_data_o),

.ram_addr_o(ram_addr),

.ram_data_o(ram_data_i),

.ram_sel_o(ram_sel),

.ram_we_o(ram_we),

.ram_ce_o(ram_ce),

.tx_busy(tx_busy),

.seg_busy(seg_busy_1 | seg_busy_2)

);

// 指令 ROM

inst_rom inst_rom0(

.ce(rom_ce),

.addr(inst_addr),

.inst(inst)

);

// 数据 RAM

data_ram data_ram0(

.addr(ram_addr),

.data_i(ram_data_i),

.sel(ram_sel),

.we(ram_we),

.ce(ram_ce_real),

.clk(clk),

.data_o(ram_rdata)

);

// UART

uart uart0(

.clk(clk),

.rst(!rst_in),

.cpu_addr_i(ram_addr[3:0]),

.cpu_data_i(ram_data_i),

.cpu_data_o(uart_rdata),

.cpu_we_i(ram_we & uart_ce_real),

.cpu_ce_i(uart_ce_real),

.txd(txd_pin),

.tx_busy(tx_busy)

);

// 数码管

seg seg0 (

.clk(clk),

.rst(rst_in),

.display_data(display_data_1),

.we(seg_we),

.sel(sel_1),

.seg_code(seg_code_1),

.seg_busy(seg_busy_1)

);

seg seg1 (

.clk(clk),

.rst(rst_in),

.display_data(display_data_2),

.we(seg_we),

.sel(sel_2),

.seg_code(seg_code_2),

.seg_busy(seg_busy_2)

);

endmodule

- 测试

我们对外设交互处理进行了一个测试，编写了以下汇编代码，汇编代码功能为向UART串口发送一个字节数据后自增，循环等待一段时间，对数码管进行刷新并对其数据自增3，再次循环等待一段时间重复开始的操作：

.text

.globl _start

_start:

# 设置外设地址

lui $t0, 0x1000        # UART基地址 0x10000000

ori $t0, $t0, 0x0000

lui $t1, 0x2000        # 数码管基地址 0x20000000

ori $t1, $t1, 0x0000

# 初始化数据

lui $t2, 0x1234        # 数码管初始值高16位

ori $t2, $t2, 0x5678   # 数码管初始值低16位

ori $t3, $zero, 0x0041 # 字符'A' (ASCII 0x41)

main_loop:

# 向UART发送字符

sw $t3, 0($t0)          # 发送字符到UART

addi $t3, $t3, 0x01     # 字符递增（A→B→C...）

andi $t3, $t3, 0x00FF   # 保持为8位ASCII字符，防止溢出

lui $t4, 0x00d0         # 高16位: 0x00d0

ori $t4, $t4, 0xE100    # 低16位: 0xE100

delay_loop_1:

# 第一个延迟

addi $t4, $t4, -1       # 计数器减1

# 检查计数器是否为零

andi $t5, $t4, 0xFFFF   # 检查低16位

beq $t5, $zero, check_high_1

j delay_loop_1

check_high_1:

# 检查高16位

lui $t6, 0xFFFF

ori $t6, $t6, 0x0000    # $t6 = 0xFFFF0000

and $t7, $t4, $t6       # 提取高16位

beq $t7, $zero, show_seg

j delay_loop_1

show_seg:

# 更新数码管显示

addi $t2, $t2, 0x0003   # 数码管值加3

sw $t2, 0($t1)          # 数码管显示

# 设置第二个延迟计数器

lui $t4, 0x00d0        # 重新加载计数器

ori $t4, $t4, 0xE100

delay_loop_2:

# 第二个延迟

addi $t4, $t4, -1

# 检查计数器是否为零

andi $t5, $t4, 0xFFFF

beq $t5, $zero, check_high_2

j delay_loop_2          # 注意：这里跳回 delay_loop_2

check_high_2:

# 检查高16位

lui $t6, 0xFFFF

ori $t6, $t6, 0x0000

and $t7, $t4, $t6

beq $t7, $zero, main_loop

j delay_loop_2          # 注意：这里跳回 delay_loop_2

end:

j end

图7-1所示为下板验证结果，可以看到功能正常运行。

图7-1 下板验证结果

- 问题及解决方法

- 问题：UART 波特率，与CPU的速度相差过大，外设处理时间需要多个时钟周期。

解决：模块内设置计数器，达到所需时钟周期再进行操作

- 问题：流水线CPU与外设的同步问题

解决：在外设添加忙碌信号，流水线检测外设忙碌暂停访问外设指令达到同步。

- 心得体会及总结

通过设计实现了UART、数码管外设接口，并成功与我们此前设计的流水线CPU结合，实现了比较简单的计算系统。通过这次实验，我们对计算机系统的运行原理有了更清楚的认知，加深了对硬件知识的理解与掌握。

- 参考文献有价值的资源推荐

无